# Интеллектуальный модуль мониторинга для молокодоильного аппарата

## 1. Введение

Система создаётся для высокоточной регистрации технологических параметров процесса доения и оперативного контроля санитарных показателей молока на фермах с распределённой инфраструктурой. Базовая задача проекта — построить автономный электронный модуль, совмещающий измерительно-аналитический контур и инструменты учёта молочного сырья, не вмешиваясь в механическую часть доильного оборудования. Решение обеспечивает непрерывный сбор данных и формирует цифровой след каждой сессии доения, что облегчает ветеринарный контроль и аудит качества продукции.

В отличие от классических установок, которые ограничиваются аналоговыми приборами и ручными журналами, модуль Milkwarden опирается на IoT-компоненты: идентификацию животных по RFID и машинному зрению, мультисенсорную панель (вес, вакуум, мутность, электропроводность, температура, поток), а также аналитический сервер с машинным обучением. Новая архитектура позволяет совмещать inline-диагностику молока, управление доступом персонала и облачный обмен данными без модернизации всего доильного комплекса. Дополнительная ценность — возможность научных исследований состава молока по временным рядам.

## 2. Общая архитектура системы

### 2.1. Уровень устройств

Узел Raspberry Pi Zero 2 W выполняет роль шлюза сбора данных и локального буфера. Плата работает под Linux, взаимодействует с периферией по UART/I2C/SPI, шифрует пакеты и обеспечивает Wi-Fi/Ethernet (через USB адаптер) uplink. На ней размещён агент мониторинга, сервис синхронизации и легковесный брокер сообщений для рассылаемых телеметрий.

ESP32-S3 служит сенсорным концентратором для высокоскоростных каналов: датчики мутности, температуры молока, TDS и ультразвуковой расходомер подключаются непосредственно к его АЦП/I2C. Модуль поддерживает аппаратное TLS, что позволяет передавать данные на Raspberry Pi или напрямую в Wi-Fi сеть. Вычислительные ресурсы S3 также задействуются для локальной фильтрации шумов и компактизации временных рядов.

Arduino Pro или ESP32-C3 управляет высокоточным АЦП AD7797, который снимает данные с тензодатчиков веса. Этот контур вынесен отдельно, чтобы минимизировать электрические шумы и реализовать гальваническую развязку между силовыми цепями доильного аппарата и измерительным трактом. Узел публикует результаты по SPI или UART в шину Raspberry, а в аварийном режиме может хранить значения во встроенной памяти.

### 2.2. Уровень связи

Связь между узлами строится на комбинации проводных и беспроводных протоколов. Внутренний периметр использует UART (до 1 Мбит/с) для обмена между AD7797-контроллером и Raspberry, I2C для дисплеев/мультисенсорных плат, SPI для высокочастотных сенсоров, а также CAN-over-UART для устойчивой работы в помехах. Для внешней связи Raspberry обеспечивает Wi-Fi 2,4 ГГц и USB-Ethernet подключение к локальной сети фермы. При отсутствии инфраструктуры активируется GSM-модем с MQTT/HTTPS туннелем.

Передача данных организована по схеме publish/subscribe: ESP32 узлы формируют JSON-телеметрию и публикуют её в локальный брокер на Raspberry. Далее пакет агрегируется, снабжается подписью и отправляется на сервер через REST API или gRPC. Для экономии трафика реализован тематический буфер, удерживающий последние N пакетов каждого сенсора и передающий их батчами.

### 2.3. Уровень сервера

Серверный слой разворачивается на удалённом Linux-хосте с PostgreSQL (опционально TimescaleDB) для хранения временных рядов. API реализуется на FastAPI или Django REST Framework: первый вариант обеспечивает асинхронный приём телеметрии, второй — быструю интеграцию с админ-панелью. Логика обмена включает очередь приёма данных, валидатор схем JSON, нормализатор единиц измерений и сервис расчёта производных метрик (например, скорость потока или отклонение вакуума).

Резервные сервисы: планировщик задач для агрегации суточных отчётов, модуль машинного зрения для идентификации коров и сервис уведомлений (MQTT/WebSocket). Сервер также синхронизирует конфигурации калибровок и рассылает их обратно на периферийные узлы через защищённый канал.

## 3. Подсистема измерения параметров

### 3.1. Датчик веса

Комбинация AD7797BRUZ и тензодатчиков (4 × 350 Ом, мостовая схема) обеспечивает разрешение до 24 бит и погрешность <0,01 кг. Между тензомостом и АЦП включён гальванически развязанный усилитель (ADuM оптопары или ISO124) и DC/DC конвертер 5→5 В для катодного смещения. Сигналы выводятся через экранированные кабели длиной ≤1,5 м, а программная фильтрация реализует цифровой сглаживатель с адаптивным окном.

### 3.2. Датчик вакуума

Вакуумный преобразователь 0…−100 kPa с аналоговым выходом 0,5–4,5 В подключается к 12-битному АЦП ESP32-S3. Он контролирует стабильность вакуума в доильной линии и позволяет фиксировать кавитацию или падение давления. Калибровочные точки проводятся при 0, −50 и −90 kPa с записью коэффициентов в EEPROM.

### 3.3. Датчик мутности молока

Модуль DFRobot SEN0189 генерирует ИК-излучение и оценивает рассеянный поток, что коррелирует с количеством соматических клеток и примесей. Сигнал поступает на дифференциальный вход ESP32 через усилитель с программируемым коэффициентом. Алгоритм вычисляет индекс чистоты (0–100%) на основе многоуровневой калибровки и хранит профили для разных стадий лактации.

### 3.4. Датчик электропроводности (EC/TDS)

TDS Meter V1.0 используется для оценки минерализации и состава молока. Периодическая индикация изменения электропроводности позволяет выявлять стрессовые факторы или попадание воды. Модуль питается от 5 В, обмен идёт по UART/I2C, а результаты пересчитываются в ppm и мСм/см. Фильтрация реализована по экспоненциальному скользящему среднему, чтобы компенсировать температурные флуктуации.

### 3.5. Температура и влажность

Для измерения температуры молока устанавливаются цифровые датчики DS18B20 в гильзах из нержавеющей стали. Для контроля корпуса и окружающей среды применяются SHT31 или BME280, обеспечивающие относительную влажность и температуру электроники. Эти значения нужны для компенсации нулевых смещений тензодатчиков и прогнозирования конденсата.

### 3.6. Поток молока

Используются бесконтактные методы, исключающие крыльчатые сенсоры. Предлагается ультразвуковой расходомер на гибком трубопроводе или косвенный расчёт: по росту массы ведра (данные AD7797) и статистическим моделям времени доения. Гибридный алгоритм совмещает производную массы по времени с таблицами лактаций, формируя кривую потока без механического вмешательства.

## 4. Система идентификации коров

### 4.1. RFID-идентификация

Считыватель CF-MU904 с антеннами 865–868 МГц обслуживает EPC-метки стандарта ISO 18000-6C. Он фиксирует идентификатор животного, дату/время, уровень сигнала и статус метки (активна/ошибка). Данные отправляются на Raspberry Pi по RS-485 или Ethernet в формате JSON:

{"event":"rfid","epc":"E200341201","rssi":-58,"cow_id":"KZ-0457","source":"CF-MU904"}

### 4.2. Машинное зрение

Подсистема машинного зрения строится на Jetson Orin Nano с 8–16 ГБ RAM, к которому подключаются 2–4 PoE IP-камеры. Используется pipeline: детекция животных (YOLOv8), последующая face-ID сегментация вымени/головы, сравнение эмбеддингов с эталонным каталогом. Luxonis камеры дают готовую стереопару, но стоят дороже; бюджетная схема с обычными PoE-камерами + Jetson имеет чуть более высокий latency, однако дешевле на 35–40%. Результаты сверяются с RFID, а при расхождении срабатывает alert.

## 5. Коммуникация между узлами

Raspberry Pi выступает центральным контроллером и управляет MQTT-топиками milkwarden/+/telemetry. ESP32 публикует пакеты каждые 2 секунды (для быстроменяющихся параметров) или 10 секунд (для медленных). Arduino/ESP32-C3 отправляет вес/датчики AD7797 с частотой 5 Гц, агрегируя до среднего за 1 секунду. GSM-модуль (SIM7600) активируется при потере Wi-Fi и отправляет данные батчами по HTTPS.

Формат сообщения:

{
  "device_id": "esp32s3-01",
  "ts": "2025-11-20T10:15:30Z",
  "sensors": {
    "vacuum_kpa": -48.7,
    "weight_kg": 12.34,
    "turbidity_idx": 72,
    "tds_ms_cm": 4.5,
    "milk_temp_c": 36.5
  },
  "signature": "ed25519:ab12..."
}

Защита данных достигается использованием TLS 1.3, взаимной аутентификации по сертификатам и проверкой цифровой подписи пакета. Все узлы синхронизируют время через NTP, а для устойчивости к потерям используется QoS=1 и подтверждения на уровне REST API.

## 6. Вывод информации

### 6.1. Локальные дисплеи

Интерфейс оператора реализуется на Nextion NX8048P050-011C: сенсорный экран отображает рабочие сценарии, состояние вакуума, текущий поток и предупреждения. Дополнительно четыре компактных OLED (128×64) закреплены над постами для показа индивидуальных параметров коровы: ID, текущий надой, температура, качество молока. Обновление выполняется по I2C-шине с частотой 1 Гц.

### 6.2. Сервер

Веб-панель на FastAPI + Bootstrap или фронтенд на React/Vue получает данные через REST/WebSocket. Отображаются тренды надоя, история работы оборудования, карточка идентифицированной коровы, показатели качества молока, вакуумные графики и журнал ошибок. Для аналитики предусмотрены графики спагетти по сессиям доения и матрицы корреляций между сенсорами.

Пример ASCII-схемы потоков данных:

[Сенсоры]=>{ESP32}=>{Raspberry Pi}=>((FastAPI API))=>[PostgreSQL]
                             |                     \
                       [Nextion]                [React UI]

## 7. Расчёт энергопотребления

Расчёт ведётся для одного поста:

| Компонент | Ток/мощность | Кол-во | Средн. потребление |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi Zero 2 W | 5 В × 0,6 А ≈ 3,0 Вт | 1 | 3,0 Вт |
| ESP32-S3 | 3,3 В × 0,15 А ≈ 0,5 Вт | 1 | 0,5 Вт |
| ESP32-C3/Arduino + AD7797 | 3,3 В × 0,1 А ≈ 0,33 Вт | 1 | 0,33 Вт |
| Тензодатчики (4 шт) | 5 В × 0,02 А ≈ 0,1 Вт | 1 | 0,1 Вт |
| GSM-модуль SIM7600 | Пик 2,0 А @ 5 В ≈ 10 Вт | 0,2 duty | 2,0 Вт |
| PoE камеры (каждая) | 48 В × 0,1 А ≈ 4,8 Вт | 2 | 9,6 Вт |
| RFID антенна + CF-MU904 | 12 В × 0,3 А ≈ 3,6 Вт | 1 | 3,6 Вт |
| Nextion дисплей | 5 В × 0,3 А ≈ 1,5 Вт | 1 | 1,5 Вт |
| LCD/OLED дисплеи | 5 В × 0,05 А ≈ 0,25 Вт | 4 | 1,0 Вт |
| Прочие датчики (SHT31, TDS, турбидность) | 0,5 Вт совокупно | 1 | 0,5 Вт |

Суммарная средняя нагрузка ≈ 22,13 Вт. С учётом резерва 35% требуемая мощность блока питания: 22,13 × 1,35 ≈ 29,9 Вт. Используется MeanWell 24 В с запасом 60 Вт и DC-DC модули 24→5 В и 24→3,3 В. Наличие аккумуляторной прослойки (24 В LiFePO4) обеспечивает до 2 часов автономии.

## 8. Серверная часть

### 8.1. База данных PostgreSQL

Основные таблицы: cow(cow_id UUID, tag varchar, breed, lactation_stage, status); milking_session(session_id UUID, cow_id, device_id, start_ts, end_ts, yield_l); sensor_data(id bigserial, sensor_id, ts timestamptz, metric text, value numeric, meta jsonb); device_logs(id bigserial, device_id, level, ts, payload jsonb); rfid_events, vision_matches, calibration_profile, alerts. Индексы по (sensor_id, ts) и Timescale hypertables для sensor_data.

### 8.2. API

FastAPI endpoints: POST /api/v1/telemetry (bulk upload), GET /api/v1/cows/{id} (диаграммы), POST /api/v1/rfid (события), GET /api/v1/sessions?from=&to=, POST /api/v1/alerts/ack. Django REST альтернатива использует ViewSets и автоматическую документацию через drf-spectacular. Авторизация — OAuth2 + JWT для операторов, взаимные SSL-сертификаты для устройств. Refresh-токены хранятся в Redis со сроком 7 дней.

### 8.3. Резервное копирование и продакшен

Бэкапы базы создаются через pgBackRest: инкремент каждые 15 минут, полный nightly, хранение 30 дней на Object Storage. Архитектура продакшена: два фронт-энд узла (FastAPI + Uvicorn) за Nginx, отдельный сервер БД с репликой, мониторинг Prometheus + Grafana, централизованный логгер Loki. CI/CD поставляет миграции Alembic, тесты PyTest и статический анализ. Обновления конфигураций сенсоров раскатываются через Ansible, а Jetson узлы получают контейнеры по OCI-реестру.

## 9. Заключение

Научная новизна проекта заключается в сочетании мультисенсорной панели качества молока, интеллектуальной идентификации животных и полноформатной телеметрии в реальном времени. Система измеряет вакуум, массу, поток, температуру, мутность, электропроводность, влажность корпуса и контур GSM/Wi-Fi статусов, что даёт комплексную картину процесса доения.

Полученные параметры позволяют сравнивать надои по стадиям лактации, выявлять корреляции между составом молока и состоянием оборудования, анализировать влияние окружающих условий на качество молока. Эти данные подходят для публикаций о предиктивном обслуживании, раннем выявлении мастита и цифровизации животноводства. Дальнейшие улучшения включают внедрение моделей машинного обучения для прогноза отклонений, автоматическую оптимизацию вакуума и интеграцию с ERP фермы.

Приложение 1.  Общая архитектура

Схема демонстрирует основной поток данных: от сенсорных узлов (ESP32 и Arduino/AD7797) через Raspberry Pi к серверу, БД и интерфейсам оператора. Она помогает архитекторам и разработчикам видеть полный путь телеметрии и быстро соотнести элементы с файлами esp32_sensor_reader.py, ad7797_reader.ino, raspberry_data_router.py и server_api.py.

Приложение 2. Алгоритм идентификации коровы

Схема показывает, как данные RFID и машинного зрения объединяются для подтверждения личности коровы. Она интегрируется с серверной БД (cow, vision_matches) и используется Raspberry для принятия решения о запуске сессии.

Приложение 3. Алгоритм измерения веса

Поток повторяет шаги zeroing → filtering → calibration → transmission, что напрямую связано с реализацией в ad7797_reader.ino. Схема нужна инженерам по встраиваемым системам для проверки логики обработки тензодатчиков.

ad7797_reader.ino

/*

* AD7797 Reader

*

* Implements the load-cell pipeline referenced in flowchart #3:

* zeroing → filtering → calibration → transmission.

*/

#include <SPI.h>

// SPI pins depend on board; use defaults for Arduino Pro.

const int CS_PIN = 10;

const int DRDY_PIN = 9;

const int LED_PIN = 13;

float zeroOffset = 0.0f;

float scaleFactor = 1.0f;

float movingAverage(float newValue) {

static float buffer[8];

static uint8_t idx = 0;

buffer[idx] = newValue;

idx = (idx + 1) % 8;

float sum = 0.0f;

for (float value : buffer) {

sum += value;

}

return sum / 8.0f;

}

uint32_t readAdcRaw() {

digitalWrite(CS_PIN, LOW);

uint32_t value = 0;

value |= SPI.transfer(0x00) << 16;

value |= SPI.transfer(0x00) << 8;

value |= SPI.transfer(0x00);

digitalWrite(CS_PIN, HIGH);

return value;

}

float convertToKg(uint32_t raw) {

// AD7797 is 24-bit; normalize to 0..1 range.

float normalized = raw / 16777215.0f;

float weight = (normalized - zeroOffset) * scaleFactor;

return weight;

}

void zeroScale(uint16_t samples = 128) {

float acc = 0.0f;

for (uint16_t i = 0; i < samples; ++i) {

acc += readAdcRaw() / 16777215.0f;

delay(5);

}

zeroOffset = acc / samples;

}

void calibrate(float knownWeightKg) {

float reading = convertToKg(readAdcRaw());

scaleFactor = knownWeightKg / (reading + 1e-6f);

}

void transmit(float weightKg) {

Serial.print("{\"weight_kg\":");

Serial.print(weightKg, 3);

Serial.println("}");

}

void waitDrdy() {

while (digitalRead(DRDY_PIN) == HIGH) {

delayMicroseconds(50);

}

}

void setup() {

pinMode(CS_PIN, OUTPUT);

pinMode(DRDY_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

Serial.begin(115200);

SPI.begin();

delay(50);

zeroScale();

calibrate(20.0f); // Example reference mass

}

void loop() {

waitDrdy();

uint32_t raw = readAdcRaw();

float kg = convertToKg(raw);

float filtered = movingAverage(kg);

transmit(filtered);

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(5);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

delay(195);

}

## Приложение 4. Контроль качества молока

Эта диаграмма объединяет показания мутности, электропроводности и температуры и описывает принятие решения о тревоге. Она соотносится с esp32_sensor_reader.py и серверной логикой анализа качества.

Приложение 5. Обмен Raspberry ↔ ESP32 ↔ Server

Диаграмма описывает протокол обмена, формат JSON, таймауты и политику повторов для raspberry_data_router.py. Даже без запуска кода можно понять, как реализованы QoS и защитные механизмы.

raspberry_data_router.py

import json

import time

import urllib.request

from dataclasses import dataclass

from typing import Any, Dict, Optional

try:

import serial # type: ignore

except ImportError: # pragma: no cover

serial = None

@dataclass

class ValidationError(Exception):

field: str

message: str

class DataRouter:

def __init__(

self,

serial_port: str = "/dev/ttyUSB0",

baudrate: int = 115200,

server_url: str = "http://localhost:8000/api/add_sensor_data",

) -> None:

self.server_url = server_url

self.serial = self._open_serial(serial_port, baudrate)

def _open_serial(self, port: str, baudrate: int):

if serial is None:

return None

return serial.Serial(port, baudrate, timeout=2)

def _read_line(self) -> Optional[str]:

if self.serial:

raw = self.serial.readline().decode("utf-8").strip()

else:

raw = input("Mock UART> ")

return raw or None

def validate_packet(self, payload: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:

required = [

"device_id",

"turbidity_idx",

"tds_ms_cm",

"vacuum_kpa",

"milk_temp_c",

"timestamp",

]

for key in required:

if key not in payload:

raise ValidationError(key, "is required")

return payload

def forward_to_server(self, payload: Dict[str, Any]) -> None:

data = json.dumps(payload).encode("utf-8")

req = urllib.request.Request(

self.server_url,

data=data,

headers={"Content-Type": "application/json"},

method="POST",

)

for attempt in range(3):

try:

with urllib.request.urlopen(req, timeout=5) as resp:

if resp.status < 300:

return

except Exception as exc:

time.sleep(2 ** attempt)

raise RuntimeError("Failed to deliver packet after retries")

def loop(self) -> None:

while True:

line = self._read_line()

if not line:

continue

try:

payload = json.loads(line)

validated = self.validate_packet(payload)

self.forward_to_server(validated)

except ValidationError as err:

print(f"[WARN] Field {err.field}: {err.message}")

except Exception as exc:

print(f"[ERROR] {exc}")

def main() -> None:

router = DataRouter()

router.loop()

if __name__ == "__main__":

main()

server_api.py

from typing import Any, Dict, Optional

import asyncpg

from fastapi import Depends, FastAPI, HTTPException, status

from pydantic import BaseModel, Field

class SensorData(BaseModel):

device_id: str = Field(..., example="esp32-s3-01")

turbidity_idx: float

tds_ms_cm: float

vacuum_kpa: float

milk_temp_c: float

timestamp: float

metadata: Dict[str, Any] | None = Field(default_factory=dict)

app = FastAPI(title="Milkwarden Sensor API")

pool: Optional[asyncpg.pool.Pool] = None

async def get_pool() -> asyncpg.pool.Pool:

if pool is None:

raise HTTPException(status_code=500, detail="DB pool not initialized")

return pool

@app.on_event("startup")

async def startup() -> None:

global pool

pool = await asyncpg.create_pool(

user="milkwarden",

password="milkwarden",

host="localhost",

port=5432,

database="milkwarden",

min_size=1,

max_size=5,

)

@app.on_event("shutdown")

async def shutdown() -> None:

global pool

if pool:

await pool.close()

pool = None

@app.post("/api/add_sensor_data", status_code=status.HTTP_201_CREATED)

async def add_sensor_data(

payload: SensorData, db: asyncpg.pool.Pool = Depends(get_pool)

) -> Dict[str, Any]:

query = """

INSERT INTO sensor_data (

device_id, turbidity_idx, tds_ms_cm,

vacuum_kpa, milk_temp_c, ts, metadata

)

VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, to_timestamp($6), $7::jsonb)

RETURNING id;

"""

async with db.acquire() as conn:

record = await conn.fetchrow(

query,

payload.device_id,

payload.turbidity_idx,

payload.tds_ms_cm,

payload.vacuum_kpa,

payload.milk_temp_c,

payload.timestamp,

payload.metadata or {},

)

return {"status": "ok", "id": record["id"]}

Приложение 6. Интерфейс Nextion

Flowchart отражает взаимодействия оператора со стартовым меню, выбором коровы, просмотром параметров и обработкой ошибок. Она связана с данными, приходящими из server_api.py и raspberry_data_router.py, которые питают UI.

Приложение 7.

Реализация сбора мутности/EC/вакуума/температуры, формирование JSON-пакетов и отправление по UART (отражает схемы 1,4,5).

esp32_sensor_reader.py

"""

ESP32 sensor acquisition script.

Collects Turbidity, EC/TDS, and Vacuum readings, normalizes them, and

sends JSON packets over UART to Raspberry Pi exactly as described in the

flowcharts (data acquisition + exchange pipeline).

"""

import json

import random

import time

from dataclasses import dataclass, asdict

from typing import Dict

try:

import serial # type: ignore

except ImportError: # pragma: no cover - serial not available in tests

serial = None

@dataclass

class SensorSample:

"""Normalized payload ready for transmission."""

device_id: str

turbidity_idx: float

tds_ms_cm: float

vacuum_kpa: float

milk_temp_c: float

humidity_pct: float

timestamp: float

class SensorReader:

"""Reads sensors (mocked) and pushes JSON packages to Raspberry Pi."""

def __init__(self, port: str = "/dev/ttyUSB0", baudrate: int = 115200) -> None:

self.port = port

self.baudrate = baudrate

self.serial = self._open_serial()

def _open_serial(self):

if serial is None:

return None

return serial.Serial(self.port, self.baudrate, timeout=2)

def read_turbidity(self) -> float:

"""Return turbidity index (0-100%) via SEN0189 ADC conversion."""

return round(random.uniform(40, 90), 2)

def read_tds(self) -> float:

"""Return milk conductivity (mS/cm) from TDS module."""

return round(random.uniform(3.0, 5.5), 2)

def read_vacuum(self) -> float:

"""Read vacuum sensor mapped from 0.5–4.5 V to -100..0 kPa."""

voltage = random.uniform(0.6, 4.2)

return round((voltage - 4.5) / 4.0 * 100.0, 2)

def read_temp(self) -> float:

return round(random.uniform(34.5, 37.5), 2)

def read_humidity(self) -> float:

return round(random.uniform(45.0, 70.0), 1)

def collect_sample(self) -> SensorSample:

return SensorSample(

device_id="esp32-s3-01",

turbidity_idx=self.read_turbidity(),

tds_ms_cm=self.read_tds(),

vacuum_kpa=self.read_vacuum(),

milk_temp_c=self.read_temp(),

humidity_pct=self.read_humidity(),

timestamp=time.time(),

)

def send_packet(self, sample: SensorSample) -> None:

packet = json.dumps(asdict(sample))

if self.serial:

self.serial.write(packet.encode("utf-8") + b"\n")

else:

print(packet)

def run(self, interval: float = 2.0) -> None:

"""Continuously samples sensors and transmits data."""

while True:

sample = self.collect_sample()

self.send_packet(sample)

time.sleep(interval)

def main() -> None:

reader = SensorReader()

reader.run()

if __name__ == "__main__":

main()

Приложение 8. Блок-схема уровней взаимодействия.